显示终端及配套设备采购项目要求

一、项目概述

本项目旨在解决当前医院小屏显示器无法完全高清展示整体系统界面的痛点及解决现有HIS和EMR系统的存储设备无法满足快速增长的诊疗数据归档存储要求。在显示层面，引入高分辨率、高对比度的大屏显示终端，不仅是信息展示的窗口，更是未来实现多模态融合分析的核心交互界面。存储扩容可补齐医院数据存储基础设施短板，为智慧医院建设提供硬性支撑及数据安全保障。
项目技术参数要求

	序号
	项目名称
	项目需求

	1
	显示终端及配套设备采购项目
	显示终端需求：

1、数量：300台。

2、单台参数需求：
（1）屏幕尺寸：≥27英寸；
（2）分辨率：≥1920x1080；
（3）屏幕比例：16:9（宽屏）；
（4）高清标准：≥1080p（全高清）；
（5）面板类型：IPS；
（6）对比度：≥2000万:1

（7）视频接口：同时支持HDMI、VGA两种接口。
3、质保要求：不低于三年原厂质保。
二、、配套设备扩容需求：

1、规格：机架式安装。

2、扩容存储设备型号：H3C UniStor CF5020 和H3C UniStor CF5030 两个型号混闪各一台。

3、H3C UniStor CF5020 扩容独立硬盘扩展柜，实际可用容量≥100TB；H3C UniStor CF5030扩容独立硬盘扩展柜，实际可用容量≥236TB；

4、须与现使用存储兼容部署；

5、要求保持性能不变，单独扩展容量；

6、支持三盘校验，同一RAID组内任意三块数据磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失；

5、支持盘内校验，即使失去Raid保护后，也从不可恢复的读取错误（URE）中恢复；

6、采用先进算法及SSD固态盘对存储系统进行性能优化，SSD可随意热插拔更换，不采用非热插拔PCI-E闪存卡；
7、质保需求：提供≥3年原厂质保。




